clic2up-sign

Service local de signature electronique
pour factures ElFatoora / TEIF (Tunisie TradeNet)

SOCIETE WEBATG

Version 1.0  —  Juin 2026

Documentation technique, guide de signature et d'installation

Conforme a la specification de signature ElFatoora V3.0

# 1. Presentation generale

## 1.1 Contexte et objectif

clic2up-sign est un service local Windows qui permet a l'application web clic2up de signer electroniquement des factures au format TEIF (Tunisian Electronic Invoice Format) conformement aux specifications ElFatoora de Tunisie TradeNet (TTN), puis de les deposer sur la plateforme ElFatoora.

La signature electronique qualifiee necessite un acces materiel a une cle USB cryptographique (token) contenant le certificat du signataire, delivre par l'ANCE (TunTrust). Un navigateur web ne pouvant pas acceder directement au materiel USB via PKCS#11, clic2up-sign fait office de pont entre l'application web et la cle USB via un serveur HTTP local (port 9876).

Note : clic2up-sign joue le meme role que TunSign pour le portail ElFatoora, mais en utilisant PKCS#11 directement (aucune modification du registre Windows, aucun droit administrateur requis).

## 1.2 Les deux modes de signature

clic2up-sign supporte deux modes complementaires :

Mode autonome (full DSS) — le service recoit le TEIF non signe et le PIN, construit toute la signature XAdES-B avec la librairie DSS et renvoie le XML signe complet. Endpoint POST /sign. Utilise en CLI et pour les tests.

Mode signHash (cible production) — le backend NestJS assemble lui-meme le bloc XAdES (au profil ElFatoora V3.0) et ne transmet a clic2up-sign que les octets canoniques du SignedInfo ; le token se contente du calcul RSA. Endpoint POST /sign-hash. La cle privee ne signe qu'une empreinte, jamais le document entier.

## 1.3 Architecture

+--------------------------------------------------------------+
|  Poste client (Windows)                                      |
|                                                              |
|  +-----------+   localhost:9876     +--------------------+   |
|  |  React    | -- /certificates --> |  clic2up-sign      |   |
|  |  Frontend | -- /sign-hash -----> |  (.exe + JRE)      |   |
|  |           | <- signatureValue -- |                    |   |
|  +-----+-----+                      +---------+----------+   |
|        |                                      | PKCS#11      |
|        | HTTPS                       +--------+----------+   |
|        |                            | SafeNet IDPrime +  |   |
|        |                            | Cle USB TunTrust   |   |
|        v                            +--------------------+   |
+--------|-----------------------------------------------------+
         v  (IP whitelistee TTN)
   +-----------+      SOAP saveEfact / consultEfact    +-----------+
   |  Backend  | -----------------------------------> | ElFatoora |
   |  NestJS   | <-- ref TTN + QR (RefTtnVal/SigTTN) --|   (TTN)   |
   +-----------+                                       +-----------+

# 2. La cle USB et le driver PKCS#11

La signature s'appuie sur une cle USB cryptographique qualifiee TunTrust. Le choix du bon driver PKCS#11 est determinant : un mauvais driver empeche la lecture du certificat et la signature.

## 2.1 Drivers PKCS#11

| Propriete | Valeur |
| --- | --- |
| Driver par defaut | C:\Program Files\SafeNet\Authentication\SAC\x64\IDPrimePKCS1164.dll |
| Driver alternatif (fonctionne aussi) | C:\Windows\System32\eTPKCS11.dll |
| Carte / token | Gemalto / Thales IDPrime (middleware SafeNet Authentication Client) |
| Architecture | 64 bits (a faire correspondre avec la JVM 64 bits embarquee) |
| Provider Java | SunPKCS11 |
| Type de KeyStore | PKCS11 |

Note : Les deux modules PKCS#11 accedent a la carte IDPrime et permettent la lecture du certificat ET la signature. Ils sont installes par le meme package SafeNet (Minidriver x64). Verifie sur la cle de production : IDPrimePKCS1164.dll et eTPKCS11.dll lisent le meme certificat (meme numero de serie) et chacun a ete valide DE BOUT EN BOUT jusqu'au QR ElFatoora. clic2up-sign utilise IDPrimePKCS1164.dll par defaut, surchargeable via 'driver' (GET /certificates) ou 'driverPath' (POST /sign, /sign-hash).

## 2.2 Deux PIN / deux slots

La carte IDPrime / QSign de TunTrust expose deux slots :

| Slot | Role | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Slot 0 | PIN utilisateur du token | Porte le certificat de signature (lisible apres login user PIN) |
| Slot 16 | PIN de signature (Digital Signature Pin) | Conteneur dedie a l'operation de signature qualifiee |

Note : clic2up-sign se logge sur le slot 0 par defaut (KeyStore.load(null, pin)). Le certificat et la signature ont fonctionne avec le seul PIN utilisateur lors de la validation de bout en bout.

Attention : Securite materielle : apres plusieurs saisies de PIN incorrectes, le token se bloque (protection hardware). Le deblocage se fait avec l'outil officiel TunTrust unlockToken.exe, qui reinitialise le PIN sans l'ancien et envoie le nouveau PIN par e-mail au titulaire.

## 2.3 Configuration SunPKCS11 (JDK 17)

La librairie DSS 6.0 utilise une API d'initialisation SunPKCS11 obsolete (JDK < 9). La classe Pkcs11TokenJDK17 corrige cela en utilisant l'API moderne Provider.configure(String) :

Provider base = Security.getProvider("SunPKCS11");
Provider provider = base.configure("--name=clic2up-sign\nlibrary=" + pkcs11Driver);
Security.addProvider(provider);
KeyStore ks = KeyStore.getInstance("PKCS11", provider);
ks.load(null, pin.toCharArray());

## 2.4 Selection automatique du driver (fallback)

Si aucun driver n'est precise par l'appelant, clic2up-sign essaie automatiquement les modules connus, dans l'ordre, et retient le premier qui ouvre le token et expose une cle :

driver explicite fourni par le front (driver / driverPath) : prioritaire, utilise tel quel ;

sinon C:\Program Files\SafeNet\Authentication\SAC\x64\IDPrimePKCS1164.dll ;

sinon C:\Windows\System32\eTPKCS11.dll.

Chaque candidat n'est essaye que s'il existe reellement sur le poste (verification File.exists). Cela garantit la portabilite : sur un poste ou le chemin IDPrime differe ou est absent, eTPKCS11.dll (toujours dans System32) prend automatiquement le relais.

Attention : Garde PIN : si un module trouve le token mais que le PIN est errone (ou la carte deja bloquee), clic2up-sign s'arrete immediatement et NE reessaie PAS avec les autres modules, afin de ne pas consommer plusieurs tentatives de PIN et risquer de bloquer la carte.

# 3. La signature electronique (XAdES-B / ElFatoora V3.0)

## 3.1 Standard et parametres

La signature respecte le standard XAdES-BASELINE-B (ETSI EN 319 132-1), enveloppee dans le XML, implementee avec la librairie EU DSS (Digital Signature Services).

| Parametre | Valeur |
| --- | --- |
| Niveau | XAdES-BASELINE-B |
| Packaging | ENVELOPED (la signature est inseree dans le TEIF) |
| Canonicalisation | Exclusive c14n (http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#) |
| Algorithme de signature | RSA-SHA256 |
| Empreinte des references | SHA-256 |
| Id de la signature | SigFrs (signature fournisseur) |
| Role revendique (ClaimedRole) | Fournisseur |
| Format XML | unpretty (une seule ligne) + UTF-8 avant signature |

## 3.2 Politique de signature ElFatoora V3.0

Depuis la specification V3.0 (obligatoire en production a partir du 30 juin 2026), le bloc SignaturePolicyIdentifier a change. Ce sont les valeurs utilisees par clic2up-sign 1.0 :

| Champ | Valeur V3.0 |
| --- | --- |
| OID de la politique | urn:2.16.788.1.2.1.3 |
| Qualifier | OIDAsURN |
| Description | Politique de Signature Electronique de Tunisie TradeNet |
| SigPolicyHash (SHA-256) | ZKLu5TojntPu+bUfZyjaEDvkYsAh7eyyV+Hf8nUSQEE= |
| SPURI | https://www.tradenet.com.tn/Politique_Signature_Electronique_Tunisie_TradeNet.pdf |

Note : La valeur du SigPolicyHash est forcee explicitement (policy.setDigestValue(...)) pour correspondre exactement a ce qu'attend le noyau TTN ; sinon DSS tenterait de hacher le PDF de politique telecharge. Un OID errone provoque le rejet noyau 211806 (« L'objet OID est invalide »).

Attention : Les transforms de la reference document excluent les blocs ds:Signature et ds:RefTtnVal (transformations XPath puis exc-c14n), afin que la signature reste valide apres l'ajout du bloc RefTtnVal (reference TTN + QR) par la plateforme.

## 3.3 Etapes detaillees — Mode autonome (POST /sign)

Reception du TEIF non signe et du PIN.

Nettoyage du XML : suppression des retours a la ligne et espaces inter-balises (forme unpretty), et retrait d'un eventuel bloc ds:Signature placeholder.

Ouverture du token PKCS#11 (driver IDPrime, PIN) et lecture de la cle privee + chaine de certificats.

Construction des parametres XAdES-B (politique V3.0, role Fournisseur, SHA-256).

DSS calcule les empreintes des references (document + SignedProperties) -> getDataToSign.

Le token signe l'empreinte du SignedInfo en RSA-SHA256 (la cle privee ne quitte jamais le token).

DSS assemble le bloc ds:Signature (Id=SigFrs) et l'injecte dans le TEIF -> signDocument.

Retour du XML signe complet au client.

## 3.4 Etapes detaillees — Mode signHash (POST /sign-hash, cible production)

Le frontend recupere la chaine de certificats via GET /certificates (PIN).

Le backend NestJS construit le bloc XAdES V3.0 (SignedProperties + SignedInfo) et calcule les octets canoniques (exc-c14n) du SignedInfo -> etape « prepare ».

Le frontend envoie ces octets (base64) + PIN + certificat a POST /sign-hash.

clic2up-sign ouvre le token et signe ces octets : token.sign(ToBeSigned, SHA256, cle) -> signatureValue RSA. Aucun double-hachage (DSS hache lui-meme les octets recus).

Le backend reinjecte la signatureValue, assemble le TEIF signe -> etape « complete ».

Le meme assembleur XAdES sert pour la voie cle USB et pour la voie DigiGO (HSM cloud).

Note : La signatureValue produite se verifie en RSA-SHA256 contre le SignedInfo assemble par le backend : c'est exactement ce que TTN valide. La voie signHash garantit Id=SigFrs et le profil golden.

# 4. API REST

Le service expose une API REST sur http://localhost:9876. Toutes les reponses sont en JSON (sauf indication). Le CORS n'autorise que les origines listees au paragraphe 4.6.

## 4.1 GET /status

Verifie que le service est actif.

{ "status": "running", "version": "1.0" }

## 4.2 GET /certificates

Liste les certificats du token, avec le certificat DER (base64) et la chaine de confiance.

| Parametre | Requis | Description |
| --- | --- | --- |
| pin | Oui | Code PIN du token |
| driver | Non | Chemin du driver PKCS#11 (defaut : IDPrimePKCS1164.dll) |

{
  "success": true,
  "certificates": [{
    "index": 0,
    "subject": "CN=RACHID KHALIFA, OU=VATTN-1557686R, O=SOCIETE WEBATG, ...",
    "issuer": "CN=TnTrust CA - QSign1, ...",
    "serialNumber": "66812358...",
    "certificate": "MIIH...",            // DER base64 du signataire
    "certificateChain": ["MIIH...", ...] // signataire + intermediaires + racine
  }]
}

## 4.3 POST /sign-hash  (mode signHash)

Signe les octets canoniques du SignedInfo. Corps JSON :

{
  "data": "<base64 des octets exc-c14n du SignedInfo>",
  "pin": "********",
  "certificate": "<DER base64 du signataire>",  // optionnel (selection de cle)
  "driverPath": "C:\\...\\IDPrimePKCS1164.dll" // optionnel
}

{ "success": true, "signatureValue": "<RSA base64>" }

## 4.4 POST /sign  (mode autonome)

Signe un TEIF complet. Corps JSON :

{ "xml": "<?xml ...><TEIF ...>...</TEIF>", "pin": "********", "driverPath": "..." }

{ "success": true, "signedXml": "<?xml ...><TEIF ...><ds:Signature Id=\"SigFrs\">...</TEIF>" }

## 4.5 POST /validate

Valide la signature d'un TEIF signe (DSS, hors-ligne). Corps : { "signedXml": "..." } -> { "success": true, "valid": true|false }.

## 4.6 Origines CORS autorisees

| Origine | Environnement |
| --- | --- |
| http://localhost:5173 | Developpement (Vite) |
| http://localhost:3000 | Developpement (alternatif) |
| http://localhost:3009 | Developpement (alternatif) |
| https://app.clic2up.com | Production |

## 4.7 Reponses d'erreur et messages utilisateur

En cas d'erreur, les endpoints renvoient un JSON { success:false, message, error, errorMessage, stacktrace }. Le champ message est un texte EN FRANCAIS pret a afficher par le front ; les autres champs sont techniques (debug). clic2up-sign classe l'erreur et fournit le bon message :

| Situation | message (FR) renvoye par clic2up-sign |
| --- | --- |
| Aucun pilote installe | Aucun pilote de signature n'a ete detecte sur ce poste. Veuillez installer le pilote de la cle (SafeNet Authentication Client). |
| Cle USB non branchee | Aucune cle USB de signature detectee. Veuillez brancher votre cle puis reessayer. |
| Code PIN incorrect | Code PIN incorrect. Veuillez reessayer (attention : la cle se bloque apres plusieurs erreurs). |
| Cle bloquee | Votre cle de signature est bloquee (trop de tentatives de code PIN). Veuillez la debloquer aupres de TunTrust. |

Note : Repartition des roles : clic2up-sign renvoie le message FR (cle non branchee, pilote absent, PIN incorrect/bloque) et le front l'affiche tel quel. Le seul cas que clic2up-sign ne peut pas signaler lui-meme est « service non lance » (localhost:9876 injoignable) : c'est au front de l'afficher quand l'appel reseau echoue.

# 5. Integration ElFatoora (depot et QR)

Une fois le TEIF signe, il est depose sur la plateforme ElFatoora via le web service SOAP, depuis le backend (dont l'IP doit etre whitelistee par TTN).

## 5.1 Depot — saveEfact

Operation SOAP saveEfact(login, password, matricule, documentEfact[base64]) -> message de statut.

Validation immediate : authentification, matricule (= MessageSenderIdentifier, regle CONTRL05), conformite XSD 1.8.8, signataire autorise.

Reponse type : « Facture enregistree avec ID: 2034312 est en cours de validation : conforme a la version 1.8.8 du xsd ».

## 5.2 Suivi — consultEfact

La validation du noyau (signature + politique) est asynchrone. consultEfact (par idSaveEfact ou documentNumber) renvoie le resultat final :

generatedRef : la reference TTN attribuee a la facture validee.

XML final : le TEIF signe par le fournisseur (SigFrs) ET par TTN (SigTTN), avec le bloc RefTtnVal.

QR code : image PNG portee par l'element ReferenceCEV du bloc RefTtnVal.

Acquittements : vide si valide ; sinon codes d'erreur (ex. 211806 OID invalide, SERV09 signataire non autorise).

Note : Resultat de la validation de bout en bout (clic2up-sign 1.0, voie cle USB) : facture acceptee, reference TTN attribuee, QR + SigTTN + RefTtnVal obtenus, 0 acquittement negatif.

Attention : La plateforme deduplique par DocumentIdentifier : redeposer le meme numero renvoie « SERV01 — Le document est existant ». Utiliser un numero unique par facture.

# 6. Technologies et architecture logicielle

## 6.1 Stack technique

| Composant | Technologie | Version | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| Langage | Java | 17 (LTS) | Langage principal |
| JDK | Eclipse Temurin | 17.0.18.8 | JDK embarque dans l'exe |
| Serveur HTTP | Javalin | 6.x | Framework HTTP leger (Jetty) |
| Signature | EU DSS | 6.0 | Digital Signature Services |
| Acces cle USB | SunPKCS11 | JDK 17 | Provider PKCS#11 natif |
| JSON | GSON / Jackson | 2.x | Parsing / serialisation |
| Build | Apache Maven | 3.8+ | Compilation + fat JAR |
| Packaging | jpackage | JDK 17 | Exe Windows + JRE embarque |
| Installeur | Inno Setup | 6 | Installeur Windows (.exe setup) |
| Interface | Java AWT/Swing | JDK 17 | Icone system tray |

## 6.2 Structure du projet et classes

clic2up-sign/
  src/main/java/com/clic2up/
    Main.java                Point d'entree (CLI + serveur)
    SigningServer.java       Serveur HTTP REST (Javalin)
    ElFatooraSignature.java  Signature XAdES-B (full + signHash)
    ElFatooraValidation.java Validation des signatures (DSS)
    Pkcs11TokenJDK17.java    Wrapper PKCS#11 pour JDK 17
    XmlUtils.java            Utilitaires XML (unpretty)
    SystemTrayManager.java   Icone barre des taches
  pom.xml                    Configuration Maven (finalName versionne)
  build-exe.bat              Packaging jpackage (variable VERSION)
  build-installer.bat        Chaine complete -> installeur
  installer/clic2up-sign.iss Script Inno Setup (noms derives de la version)
  installer/clic2up-sign.ico Icone de l'application

Note : Nettoyage v1.0 : suppression de code mort (methode listerCertificatsInfo) et des outils de diagnostic (SlotCertProbe, TokenInfoProbe) ; factorisation de l'affichage des certificats (afficherCertificats) et du parsing des requetes (parseBody / getDriver).

## 6.3 Commandes CLI (Main)

| Commande | Description |
| --- | --- |
| server [--port 9876] | Lance le serveur HTTP + icone tray |
| signer-token <xml> <driver> <pin> <sortie> | Signe un fichier avec la cle USB (full DSS) |
| signer-p12 <xml> <p12> <mdp> <sortie> | Signe un fichier avec un certificat PKCS#12 |
| valider <xml_signe> | Valide la signature d'un fichier |
| lister-token <driver> <pin> | Liste les certificats de la cle USB |
| lister-p12 <p12> <mdp> | Liste les certificats d'un fichier PKCS#12 |

# 7. Compilation, packaging et creation de l'installeur

La production des livrables se fait en trois etapes : (1) fat JAR Maven, (2) executable autonome jpackage avec JRE embarque, (3) installeur Inno Setup. Tous les noms de fichiers portent la version.

## 7.1 Etape 1 — Fat JAR (Maven)

mvn -DskipTests package

maven-shade-plugin : fusionne toutes les dependances dans un seul JAR, merge les fichiers META-INF/services (ServicesResourceTransformer), filtre les signatures *.SF/*.DSA/*.RSA, fixe la Main-Class com.clic2up.Main.

finalName versionne : clic2up-sign-${project.version} -> produit target/clic2up-sign-1.0.jar (~29 Mo).

## 7.2 Etape 2 — Executable Windows (jpackage)

L'outil jpackage (JDK 17) cree une app-image autonome (exe + JRE optimise) :

jpackage --type app-image --name clic2up-sign-1.0
         --input packaging\input --main-jar clic2up-sign-1.0.jar
         --main-class com.clic2up.Main
         --icon installer\clic2up-sign.ico --dest dist
         --java-options "-Xmx256m"
         --add-modules java.base,java.compiler,java.desktop,java.instrument,
                       java.management,java.naming,java.security.jgss,java.sql,
                       java.xml.crypto,jdk.crypto.cryptoki
         --jlink-options "--strip-debug --no-header-files --no-man-pages"

Resultat : dist\clic2up-sign-1.0\clic2up-sign-1.0.exe (+ dossier runtime/ = JRE). Le script build-exe.bat automatise cette etape via une variable VERSION.

## 7.3 Etape 3 — Installeur (Inno Setup)

L'installeur est compile avec Inno Setup 6 (ISCC.exe) a partir du script clic2up-sign.iss, qui empaquette l'app-image et derive tous les noms de la version (#define MyAppVersion) :

ISCC.exe installer\clic2up-sign.iss

Generation de l'icone .ico (generate-icon.java).

Packaging jpackage de l'app-image versionnee (build-exe.bat).

Compilation Inno Setup : copie de l'app-image, raccourcis (Menu/Bureau/Demarrage), options (raccourci bureau, demarrage auto), arret propre du processus a la desinstallation.

Resultat : dist\clic2up-sign-1.0-setup.exe. Le script build-installer.bat enchaine ces etapes.

## 7.4 Artefacts versionnes produits

| Type | Fichier |
| --- | --- |
| Fat JAR | target/clic2up-sign-1.0.jar |
| Executable | dist/clic2up-sign-1.0/clic2up-sign-1.0.exe |
| Installeur | dist/clic2up-sign-1.0-setup.exe |

## 7.5 Optimisations et tailles

| Optimisation | Effet |
| --- | --- |
| --add-modules (10 modules sur ~70) | JRE : ~129 Mo -> ~71 Mo |
| --strip-debug / --no-header-files / --no-man-pages | Retrait des symboles de debug et fichiers inutiles |
| Compression LZMA2 (Inno Setup) | Installeur final ~45 Mo |

Note : La compression jlink est volontairement desactivee : Inno Setup compresse moins bien un contenu deja compresse. La compression est laissee a Inno Setup.

# 8. Installation et utilisation

## 8.1 Pre-requis

| Pre-requis | Details |
| --- | --- |
| Systeme | Windows 10 / 11 (64 bits) |
| SafeNet Authentication Client | Installe (fournit le driver IDPrimePKCS1164.dll) |
| Cle USB TunTrust | Token contenant le certificat de signature (QSign) |
| Espace disque | ~150 Mo |

Attention : Pas besoin d'installer Java : le JRE est embarque dans l'executable.

## 8.2 Procedure d'installation

Executer clic2up-sign-1.0-setup.exe.

Si SmartScreen apparait (exe non signe) : « Informations complementaires » puis « Executer quand meme ».

Suivre le wizard : ecran d'accueil, informations, dossier d'installation.

Options : raccourci bureau et/ou demarrage automatique de Windows.

Installation des fichiers, puis demarrage automatique du service.

Apres l'installation : une icone (cadenas) apparait dans la barre des taches, et le service repond sur http://localhost:9876/status (version 1.0).

## 8.3 Icone System Tray

| Option (clic droit) | Action |
| --- | --- |
| clic2up-sign v1.0 | Titre (informatif) |
| Actif sur le port 9876 | Statut (informatif) |
| Ouvrir le statut | Ouvre localhost:9876/status dans le navigateur |
| Quitter | Arrete le service et ferme l'application |

## 8.4 Desinstallation

Via Parametres Windows > Applications > clic2up-sign > Desinstaller. La desinstallation arrete le processus, supprime les fichiers et retire les raccourcis.

# 9. Securite

### Communication

Le service ecoute uniquement sur localhost (127.0.0.1) — inaccessible depuis le reseau.

CORS strict : seules les origines autorisees peuvent appeler l'API.

Le code PIN n'est jamais stocke ; il transite en memoire le temps de la signature.

### Cle USB

La cle privee ne quitte jamais le token ; la signature (RSA) est realisee sur le token.

Le PIN est verifie par le token a chaque operation ; blocage materiel apres trop d'erreurs.

### Application

Aucune donnee n'est stockee localement par clic2up-sign.

Le fichier log (~/clic2up-sign.log) ne contient ni PIN ni donnees sensibles.

Aucun droit administrateur requis ; aucune modification du registre Windows.

# 10. Depannage

| Probleme | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| Le service ne repond pas | Service non lance | Lancer clic2up-sign-1.0.exe ou verifier le demarrage auto |
| CKR_PIN_INCORRECT | Mauvais PIN | Verifier le PIN (risque de blocage du token apres plusieurs erreurs) |
| Aucune cle trouvee | Cle non branchee / mauvais driver | Brancher la cle ; verifier le driver IDPrimePKCS1164.dll |
| SunPKCS11 not available | Probleme JRE | Reinstaller clic2up-sign |
| Error configuring SunPKCS11 | Driver introuvable | Verifier l'installation de SafeNet Authentication Client |
| Port 9876 occupe | Instance deja lancee | Fermer l'autre instance (Gestionnaire des taches) |
| Erreur CORS | Origine non autorisee | Verifier l'URL du frontend dans la liste CORS |
| 211806 OID invalide (TTN) | Politique non V3.0 | Verifier l'OID urn:2.16.788.1.2.1.3 et le SigPolicyHash |
| SERV09 (TTN) | Certificat non autorise | Faire activer la serie du certificat aupres de TTN |
| SERV01 document existant (TTN) | DocumentIdentifier deja depose | Utiliser un numero de document unique |

### Fichier de log

C:\Users\<votre_nom>\clic2up-sign.log

# Annexe — Historique des versions

| Version | Points cles |
| --- | --- |
| 0.0.0 | Version initiale : signeur XAdES-B USB + serveur HTTP local |
| 0.0.1 | Driver PKCS#11 IDPrime par defaut (cle TunTrust) |
| 0.0.2 | Politique de signature ElFatoora V3.0 (etape intermediaire) |
| 1.0 | Nettoyage du code, noms d'artefacts versionnes, signature V3.0 validee de bout en bout (cle USB) : depot ElFatoora -> reference TTN + QR |

clic2up-sign v1.0  —  SOCIETE WEBATG  —  Juin 2026